Requerimientos funcionales.

Dashboard Principal de Monitoreo en Tiempo Real

- Descripción: La pantalla principal debe mostrar un resumen del estado del estanque.

- Criterios:

  - Listar el estanque.

  - Mostrar los valores más recientes de los 5 parámetros (pH, Temp, OD, EC, Turbidez).

  - Utilizar un sistema de colores o íconos para indicar el estado del estanque (ej. Verde: Normal, Amarillo: Advertencia, Rojo: Crítico).

Vista Detallada del Estanque

- Descripción: Al seleccionar un estanque del dashboard, el usuario debe ver información detallada.

- Criterios:

  - Mostrar los valores de los 5 sensores en tiempo real con mayor detalle.

  - Indicar la última hora de actualización de los datos.

Sistema de Notificaciones y Alertas

- Descripción: La aplicación debe alertar al usuario proactivamente cuando un parámetro sale de un rango seguro.

- Criterios:

  - Recibir notificaciones push en el dispositivo móvil, incluso si la app está cerrada.

  - La notificación debe indicar qué estanque y qué parámetro está fuera de rango.

  - Tener una pantalla o sección dentro de la app que muestre un historial de las alertas recibidas.

Control Remoto de Actuadores

- Descripción: El usuario debe poder activar o desactivar equipos en el estanque de forma remota.

- Criterios:

  - En la vista detallada de un estanque, mostrar el estado actual de los actuadores (ej. "Aireador 1: Apagado").

  - Proporcionar botones o interruptores (toggles) para encender y apagar cada actuador.

  - Mostrar una confirmación visual de que el comando ha sido enviado.

Requerimientos no funcionales.

Usabilidad e Intuitividad

- La interfaz debe ser clara, simple y fácil de usar para un productor acuícola, quien puede no ser un experto en tecnología. Iconos grandes, texto legible y una navegación lógica son clave.

Rendimiento

- La aplicación debe cargar rápidamente. Los datos del dashboard deben actualizarse de forma fluida y dar la sensación de ser en tiempo real (con un retraso máximo de 5-10 segundos).

Seguridad

- Toda la comunicación entre la aplicación y la plataforma en la nube debe estar cifrada (usando HTTPS).

Fiabilidad y Estabilidad

- La aplicación debe ser estable y no cerrarse inesperadamente.

- Debe gestionar de forma elegante la pérdida de conexión a internet, mostrando un mensaje claro al usuario en lugar de un error o un bloqueo.

Posibles implementaciones

Autenticación de Usuario

- Descripción: El usuario debe poder iniciar y cerrar sesión de forma segura.

- Criterios:

  - Pantalla de inicio de sesión con campos para email/usuario y contraseña.

  - Validación de credenciales contra el backend.

  - Opción de "Cerrar Sesión".

  - Las credenciales de usuario y los tokens de sesión deben almacenarse de forma segura en el dispositivo.

Gestión de Estanques y Dispositivos

- Descripción: Permitir al usuario añadir, editar o eliminar estanques directamente desde la app.

Configuración de Umbrales de Alerta

- Descripción: Permitir al usuario personalizar los rangos seguros para cada parámetro y estanque.

Roles de Usuario

- Descripción: Implementar diferentes niveles de permiso (ej. un "Administrador" puede configurar umbrales, un "Operario" solo puede visualizar y controlar).

Reportes y Exportación de Datos

- Descripción: Generar reportes en PDF o CSV con los datos históricos de un período seleccionado.

Visualización de Datos Históricos

- Descripción: El usuario debe poder analizar la evolución de los parámetros a lo largo del tiempo.

- Criterios:

  - Permitir al usuario seleccionar un estanque y un parámetro específico.

  - Mostrar un gráfico de líneas interactivo con los datos históricos.

  - Ofrecer filtros de rango de tiempo (ej. "Últimas 24 horas", "Última semana", "Seleccionar fecha").

Graficas

- Descripción: Al seleccionar un estanque del dashboard, el usuario debe ver información detallada.

- Criterios:

  - Mostrar los valores de los 5 sensores usando medidores o gráficos tipo gauge.